CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na

roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Dolnej, Granicznej, Klonowej; Kochanowskiego; Księżycowej; Modrzewiowej, Nowej; Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej; Spokojnej; Stachury; Tuwima; Krzywej; Moniuszki. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się budowę dwóch małych tłoczni ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach: Klonowej; Sosnowej/Leszczynowej.

- Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

- Miejsce realizacji Zamówienia:

- Wszystkie wartości wyszczególnione w niniejszym dokumencie podane zostały z należytą starannością, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Odchylenia od podanych parametrów mogą wystąpić ze względu na przyjęty poziom dokładności obliczeń, sposób obliczeń, a także nieznaczne zmiany rzeczywistych parametrów w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa i dobrą praktykę budowlaną.

- Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się budowę dwóch małych tłoczni ścieków sanitarnych

- Zestawienie ulic i ilości przyłączy do kanalizacji sanitarnej:

| L.p. | Lokalizacja / Ulica | Przyłącza szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dolna | 18 |
| 2 | Graniczna | 37 |
| 3 | Klonowa | 6 |
| 4 | Kochanowskiego | 42 |
| 5 | Księżycowa | 5 |
| 6 | Modrzewiowa | 7 |
| 7 | Nowa | 16 |
| 8 | Okrężna | 6 |
| 9 | Sosnowa/Leszczynowa | 21 |
| 10 | Spokojna | 25 |
| 11 | Stachury | 16 |
| 12 | Tuwima | 3 |
| 13 | Krzywa | 27 |
| 14 | Moniuszki | 35 |
|  | Razem | 264 |

Zbiorcza ilość przyłączy na projektowanych odcinkach wyniesie 264 szt.

- Długość projektowanych kanałów kanalizacji sanitarnej

| Rodzaj kanalizacji sanitarnej | Średnica (mm) | Długość km | Długość razem (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanały grawitacyjne | Ø 200 | 2,586 | 5,01 |
|  | Ø 250 | 1,320 |  |
|  | Ø 315 | 0,772 |  |
|  | Ø 500 | 0,208 |  |
|  | Ø 630 | 0,119 |  |
| Rurociągi tłoczne | Ø 110 | 0,167 | 0,41 |
|  | Ø 225 | 0,244 |  |
| RAZEM |  |  | 5,42 km |

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 5,42 km, w tym kanały grawitacyjne stanowiące 5,01 km a rurociągi tłoczne 0,41 km.

- Tłocznie ścieków sanitarnych

  - Na ulicy Klonowej – usytuowanie na działce 1.20-63. Zlewnia tłoczni Z9.

Qhmax = 832 l/h

Rzędna dopływu – 65.84 m.n.p.m.

Rzędna wypływu – 66.60 m.n.p.m.

Rzędna studni rozprężnej – 69.30 m.n.p.m.

Średnica dopływu – 200 mm

Średnica wypływu – 110 mm

Typ pompy 65/80 – 2 szt.

Średnica zbiornika 2000 mm.

Poziom włazu 0,2 m nad poziom terenu.

  - Na ulicy – Leszczynowej/Sosnowej - usytuowanie na działce 1.20-25. Zlewnia tłoczni Z8.

Qhmax = 2400 l/h

Rzędna dopływu – 65.58 m.n.p.m.

Rzędna wypływu – 66.60 m.n.p.m.

Rzędna studni rozprężnej – 68.97 m.n.p.m.

Średnica dopływu – 250 mm

Średnica wypływu – 110 mm

Typ pompy 65/80 – 2 szt.

Średnica zbiornika 2000 mm.

Poziom włazu 0,2 m nad poziom terenu.

- Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składa się:

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- Przedmiary robót – jako dokument uzupełniający,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Dokumentacja projektowa jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca wykonując niniejsze Zamówienie winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;

- Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

- Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

- Na przedmiot zamówienia określony w ust. 5 pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia składają się ponadto:

- organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,

- wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

- sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi     przepisami,

- zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia  robót i  zagospodarowania  placu  budowy,

- remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach i chodnikach,

- roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu,

- przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- próby i odbiory  robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego,

- kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą oraz zmianami  w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym,

- dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej)

- wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego

- oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania. W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierający większy zakres robót.

- Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.

- Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i sprawdzenia w terenie warunków wykonania niniejszego zamówienia w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.

- Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

- Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.

- Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót,), w  opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628),

- Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia  odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,

- objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Wymogi dla okresu gwarancji:

1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji ważnej przez minimum 36 miesięcy, od dnia wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego

2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy od dnia przejęcia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia

3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;

4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);

5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.

6) Warunki gwarancji zostały szczegółowo określone we Wzorze Karty Gwarancyjnej, załączonej do części II SIWZ- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.